MD-200手持式金属探测器

工作频率： 20 Khz 重 　 量： 272 g（含电池）

尺寸大小： 长度: 420mm 宽度: 138mm 高度: 110mm 手柄尺寸： 30X30mm

调节方式： 手动 指 示 器： 蜂鸣器、振动马达

LED灯说明 ： LED 红色报警指示 　　LED 绿色电源指示灯 　　LED 电池电压不足指示灯

电　　池： 1 节 9V 电池(可供正常工作40 小时) 控 制： 循环开关(ON,OFF, 声光或振动方式)

功 能

功 能: 检测人身上隐藏的金属物体

特 点: 1、 采用循环开关分别切换声响报警和隐蔽振动报警功能

2、 灵敏度高，能探测黑色金属和有色金属。使用简单、方便、调整容易。

3、 当探测到金属时具有声（或振动）和光同时报警功能

4、 碱性电池以10%-15%报警比例工作，可连续工作40小时以上。

5、 电池9V放至7V左右，探测距离不变。电池电压不足时，将会自动连续报警。

控测距离: 黑色金属探测距离 有色金属探测距离

1、1/2大头针 10㎜ 1、10㎜×5㎜×0.08㎜ 铝片、铜片 10㎜

2、六四式手枪 150㎜ 2、DIP14 IC集成电路 5㎜

3、六寸匕首 150㎜ 3、1克重银戒子 40㎜

4、直径8㎜钢珠 40㎜ 4、1克重铅块 30㎜